#include <reg52.h>                                        //包含头文件

#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char	                              //以后unsigned char就可以用uchar代替

#define uint  unsigned int	                              //以后unsigned int 就可以用uint 代替

sfr ISP_DATA  = 0xe2;					                  //数据寄存器

sfr ISP_ADDRH = 0xe3;					                  //地址寄存器高八位

sfr ISP_ADDRL = 0xe4;					                  //地址寄存器低八位

sfr ISP_CMD   = 0xe5;					                  //命令寄存器

sfr ISP_TRIG  = 0xe6;					                  //命令触发寄存器

sfr ISP_CONTR = 0xe7;					                  //控制寄存器

sbit RS       = P2^7;                                     //1602液晶的RS管脚

sbit RW       = P2^6;                                     //1602液晶的RW管脚

sbit EN       = P2^5;                                     //1602液晶的EN管脚

sbit RST      = P1^3;				                      //时钟芯片DS1302的RST管脚

sbit SDA      = P1^2;				                      //时钟芯片DS1302的SDA管脚

sbit SCK      = P1^1;				                      //时钟芯片DS1302的SCK管脚

sbit Key1     = P3^2;				                      //设置时间按键

sbit Key2     = P3^3;				                      //设置闹钟按键

sbit Key3     = P3^4;				                      //秒表功能按键

sbit Key4     = P3^5;				                      //子功能按键1

sbit Key5     = P3^6;                                     //子功能按键2

sbit Buzzer   = P2^0;				                      //蜂鸣器

sbit DQ       = P1^0;				                      //DS18B20传感器的引脚定义

uchar TimeBuff[7] = {17,9,1,6,18,30,40};				  //时间数组，默认2017年9月1日，星期五，18:30:40

// TimeBuff[0] 代表年份，范围00-99

// TimeBuff[1] 代表月份，范围1-12

// TimeBuff[2] 代表日期，范围1-31

// TimeBuff[3] 代表星期，范围1-7，1是星期天，2是星期一... ...

// TimeBuff[4] 代表小时，范围00-23

// TimeBuff[5] 代表分钟，范围00-59

// TimeBuff[6] 代表秒钟，范围00-59

uchar Clock_Hour;					                      //闹钟的小时

uchar Clock_Minute;				                          //闹钟的分钟

uchar Clock_Swt;					                      //闹钟的开关

uchar Buzzer_Flag = 0;			                          //蜂鸣器工作标志

uchar Stop_Watch_Count = 0;		                          // 用于秒表计数，10毫秒加1

uint  Stop_Watch_Second = 0;	                          // 用于秒表计数，1秒加1

/*********************************************************/

// 单片机内部EEPROM不使能

/*********************************************************/

void ISP_Disable()

{

ISP_CONTR = 0;                                        //控制寄存器赋值为0

ISP_ADDRH = 0;                                        //地址寄存器高八位赋值为0

ISP_ADDRL = 0;                                        //地址寄存器低八位赋值为0

}

/*********************************************************/

// 从单片机内部EEPROM读一个字节

/*********************************************************/

unsigned char ReadE2PROM(unsigned int addr)

{

ISP_DATA = 0x00;                                      //数据寄存器清零

ISP_CONTR = 0x83;                                     //允许改变内部E2PROM,存取数据速度为5MHz

ISP_CMD = 0x01;                                       //读命令

ISP_ADDRH = (unsigned char)(addr >> 8);               //输入高8位地址

ISP_ADDRL = (unsigned char)(addr & 0xff);             //输入低8位地址

ISP_TRIG = 0x46;                                      //先向命令触发寄存器写入0x46

ISP_TRIG = 0xb9;                                      //再向命令触发寄存器写入0xb9,完成触发

_nop_();                                              //延时大约1us

ISP_Disable();                                        //单片机内部EEPROM不使能

return ISP_DATA;                                      //返回读的数据

}

/*********************************************************/

// 从单片机内部EEPROM写一个字节

/*********************************************************/

void WriteE2PROM(unsigned char dat, unsigned int addr)

{

ISP_CONTR = 0x83;                                     //允许改变内部E2PROM,存取数据速度为5MHz

ISP_CMD = 0x02;                                       //写命令

ISP_ADDRH = (unsigned char)(addr >> 8);               //输入高8位地址

ISP_ADDRL = (unsigned char)(addr & 0xff);             //输入低8位地址

ISP_DATA = dat;                                       //输入要写的数据

ISP_TRIG = 0x46;                                      //先向命令触发寄存器写入0x46

ISP_TRIG = 0xb9;                                      //再向命令触发寄存器写入0xb9,完成触发

_nop_();                                              //延时大约1us

ISP_Disable();                                        //单片机内部EEPROM不使能

}

/*********************************************************/

// 从单片机内部EEPROM扇区擦除

/*********************************************************/

void SectorErase(unsigned int addr)

{

ISP_CONTR = 0x83;                                     //允许改变内部E2PROM,存取数据速度为5MHz

ISP_CMD = 0x03;                                       //扇区擦除命令

ISP_ADDRH = (unsigned char)(addr >> 8);               //输入高8位地址

ISP_ADDRL = (unsigned char)(addr & 0xff);             //输入低8位地址

ISP_TRIG = 0x46;                                      //先向命令触发寄存器写入0x46

ISP_TRIG = 0xb9;                                      //再向命令触发寄存器写入0xb9,完成触发

_nop_();                                              //延时大约1us

ISP_Disable();                                        //单片机内部EEPROM不使能

}

/*********************************************************/

// 延时X*10us函数

/*********************************************************/

void DelayX10us(unsigned char t)

{

do{

_nop_();                                          //延时1us

_nop_();                                          //延时1us

_nop_();                                          //延时1us

_nop_();                                          //延时1us

_nop_();                                          //延时1us

_nop_();                                          //延时1us

_nop_();                                          //延时1us

_nop_();                                          //延时1us

}while(--t);                                      //t先自减，然后判断t的值是否大于0

}

/*********************************************************/

// 复位18B20

/*********************************************************/

bit Reset18B20()

{

bit ack;                                              //定义一个bit型变量

DQ = 0;                                               //数据引脚拉低

DelayX10us(50);                                       //延时500us

DQ = 1;                                               //数据引脚拉高

DelayX10us(6);                                        //延时60us

ack = DQ;                                             //读取复位值

while(!DQ);                                           //判断是否为高电平

return ack;                                           //返回复位值

}

/*********************************************************/

// 向18B20写数据或命令

/*********************************************************/

void Write18B20(unsigned char dat)

{

unsigned char mask;                                   //定义一个mask变量

for(mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)                     //循环8次，从低到高依次写入

{

DQ = 0;                                           //初始电平为0

_nop_();                                          //延时大约为1us

_nop_();                                          //延时大约为1us

if((dat & mask) == 0)                             //判断写入的一位是否为0

DQ = 0;                                       //为0，数据位为0

else

DQ = 1;                                       //否则，数据位为1

DelayX10us(6);                                    //延时60us

DQ = 1;                                           //拉高数据位，为下次写作准备

}

}

/*********************************************************/

// 从18B20读数据或命令

/*********************************************************/

unsigned char Read18B20()

{

unsigned char mask;                                   //定义一个mask变量

unsigned char dat;                                    //定义一个dat变量,用于保存读到的数据

for(mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)                     //循环8次，从低到高依次读出

{

DQ = 0;                                           //初始电平为0

_nop_();                                          //延时大约为1us

_nop_();                                          //延时大约为1us

DQ = 1;                                           //数据电平拉高

_nop_();                                          //延时大约为1us

_nop_();                                          //延时大约为1us

if(DQ == 0)                                       //判读数据引脚是否为0

dat &= ~mask;                                 //若为0，dat按位与上0xfe,读出0

else

dat |= mask;                                  //否则，dat按位或上0x01,读出1

DelayX10us(6);                                    //延时60us

}

return dat;                                           //返回读出数据dat

}

/*********************************************************/

// 获取18B20温度数据

/*********************************************************/

int Get18B20Temp()

{

bit ack;                                             //定义bit型变量

int temp;                                            //定义有符号整形变量temp,用于保存温度数据

unsigned char LSB, MSB;                              //定义两个无符号字符型变量，用于保存从18B20中读出的两个数据

ack = Reset18B20();                                  //获取18B20复位位

if(ack == 0)                                         //判读是否复位

{

Write18B20(0xcc);                                //跳过检测ROM

Write18B20(0x44);                                //启动温度转换指令

}

ack = Reset18B20();                                  //获取18B20复位位

if(ack == 0)                                         //判读是否复位

{

Write18B20(0xcc);                                //跳过检测ROM

Write18B20(0xbe);                                //读取温度指令

LSB = Read18B20();                               //先读第8位

MSB = Read18B20();                               //再读高8位

temp = ((int)MSB<<8) + LSB;                      //高8位，第8位整合成一个有符号的整型变量，并把值保存在temp中

temp = temp * 0.0625 * 10;                       //合成温度值并放大10倍

}

return temp;                                         //返回读到的温度数值

}

/********************************************************/

// 延时X*ms函数

/********************************************************/

void DelayMs(unsigned int ms)

{

unsigned int i, j;                                    //定义两个无符号整形变量i,j

for(i=0; i<ms; i++)

for(j=0; j<112; j++);

}

/*********************************************************/

// 1602液晶写命令函数，cmd就是要写入的命令

/*********************************************************/

void WriteLcdCmd(uchar cmd)

{

RS = 0;                                               //数据命令选择引脚置为低电平，选择写入命令

RW = 0;                                               //读写选择引脚置为低电平，选择写入

EN = 0;                                               //使能引脚置为低电平

P0=cmd;                                               //要写入的命令赋值给P0端口

DelayMs(2);                                           //延时2ms

EN = 1;                                               //使能引脚置为高电平

DelayMs(2);                                           //延时2ms

EN = 0;	                                              //使能引脚置为低电平

}

/*********************************************************/

// 1602液晶写数据函数，dat就是要写入的数据

/*********************************************************/

void WriteLcdData(uchar dat)

{

RS = 1;                                               //数据命令选择引脚置为高电平，选择写入数据

RW = 0;                                               //读写选择引脚置为低电平，选择写入

EN = 0;                                               //使能引脚置为低电平

P0=dat;                                               //要写入的数据赋值给P0端口

DelayMs(2);                                           //延时2ms

EN = 1;                                               //使能引脚置为高电平

DelayMs(2);                                           //延时2ms

EN = 0;                                               //使能引脚置为低电平

}

/*********************************************************/

// 液晶坐标设置函数

/*********************************************************/

void SetLcdCursor(unsigned char line, unsigned char column)

{

if(line == 0)                                         //判断是否为第一行

WriteLcdCmd(column + 0x80);                       //若是，写入第一行列坐标

if(line == 1)                                         //判断是否为第二行

WriteLcdCmd(column + 0x80 + 0x40);                //若是，写入第二行列坐标

}

/*********************************************************/

// 液晶显示字符串函数

/*********************************************************/

void ShowLcdStr(unsigned char *str)

{

while(*str != '\0')                                  //当没有指向结束符

WriteLcdData(*str++);                            //字符指针加1

}

/*********************************************************/

// 液晶初始化函数

/*********************************************************/

void LcdInit()

{

WriteLcdCmd(0x38);                                    //16*2显示，5*7点阵，8位数据口

WriteLcdCmd(0x06);                                    //地址加1，当写入数据后光标右移

WriteLcdCmd(0x0c);                                    //开显示，不显示光标

WriteLcdCmd(0x01);                                    //清屏

}

/*********************************************************/

// 液晶显示内容的初始化

/*********************************************************/

void ShowLcdInit()

{

SetLcdCursor(0, 0);                                   //设置坐标第一行，第一列

ShowLcdStr("20  -  -        ");                       //显示"20  -  -        "

SetLcdCursor(1, 0);                                   //设置坐标第二行，第一列

ShowLcdStr("  :  :         C");                       //显示"  :  :         C"

SetLcdCursor(1, 14);                                  //设置坐标第2行，第15列

WriteLcdData(0xdf);                                   //温度单位摄氏度上面的圆圈符号

}

/*********************************************************/

// 液晶输出数字

/*********************************************************/

void ShowLcdNum(unsigned char num)

{

WriteLcdData(num/10 + 48);                            //分离出十位

WriteLcdData(num%10 + 48);                            //分离出个位

}

/*********************************************************/

// 液晶显示星期

/*********************************************************/

void ShowLcdWeek(uchar week)

{

switch(week)

{

case 1: ShowLcdStr("Sun");  break;                //week为1，显示Sun

case 2: ShowLcdStr("Mon");  break;                //week为2，显示Mon

case 3: ShowLcdStr("Tue");  break;                //week为3，显示Tue

case 4: ShowLcdStr("Wed");  break;                //week为4，显示Wed

case 5: ShowLcdStr("Thu");  break;                //week为5，显示Thu

case 6: ShowLcdStr("Fri");  break;                //week为6，显示Fri

case 7: ShowLcdStr("Sat");  break;                //week为7，显示Sat

default:                    break;                //结束swithc判断

}

}

/*********************************************************/

// 在液晶上显示温度

/*********************************************************/

void ShowLcdTemp(int temp)

{

if(temp < 0)	                                      //如果温度为负数

{

WriteLcdData('-');							      //显示负号

temp = 0 - temp;								  //负数转为正数

}

else if(temp >= 1000)                                 //温度值大于等于100℃

{

WriteLcdData(temp/1000 + 0x30);		              //分离出百位

}

else

{

WriteLcdData(' ');                                //加个空格

}

WriteLcdData(temp%1000/100 + 0x30);	                  //分离出十位

WriteLcdData(temp%100/10 + 0x30);		              //分离出个位

WriteLcdData('.');			 					      //添加小数点

WriteLcdData(temp%10+0x30);				              //小数后一位

}

/*********************************************************/

// 刷新时间显示

/*********************************************************/

void FlashTime()

{

SetLcdCursor(0, 2);                                   //设置坐标第1行，第3列

ShowLcdNum(TimeBuff[0]);                              //显示年份

SetLcdCursor(0, 5);                                   //设置坐标第1行，第6列

ShowLcdNum(TimeBuff[1]);                              //显示月份

SetLcdCursor(0, 8);                                   //设置坐标第1行，第9列

ShowLcdNum(TimeBuff[2]);                              //显示日期

SetLcdCursor(1, 0);                                   //设置坐标第2行，第1列

ShowLcdNum(TimeBuff[4]);                              //显示小时

SetLcdCursor(1, 3);                                   //设置坐标第2行，第4列

ShowLcdNum(TimeBuff[5]);                              //显示分钟

SetLcdCursor(1, 6);                                   //设置坐标第2行，第7列

ShowLcdNum(TimeBuff[6]);                              //显示秒钟

SetLcdCursor(0, 12);                                  //设置坐标第1行，第13列

ShowLcdWeek(TimeBuff[3]);                             //显示星期

}

/*********************************************************/

// 初始化DS1302

/*********************************************************/

void DS1302_Init(void)

{

RST = 0;                                              //RST脚置低

SCK = 0;                                              //SCK脚置低

SDA = 0;                                              //SDA脚置低

}

/*********************************************************/

// 向DS1302写入一字节数据

/*********************************************************/

void DS1302_Write_Byte(uchar addr, uchar dat)

{

uchar i;                                              //定义无符号变量i，for循环用

RST = 1;                                              //RST引脚拉为高电平

/* 写入目标地址：addr*/

for(i=0; i<8; i++)                                    //循环8次

{

if(addr & 0x01)                                   //判断addr最后一位是否为1

SDA = 1;                                      //若为1，SDA引脚输出为1

else                                              //否则

SDA = 0;                                      //SDA引脚输出为0

SCK = 1;                                          //SCK拉为高电平

_nop_();                                          //延时1us

SCK = 0;                                          //SCK拉为低电平

_nop_();                                          //延时1us

addr = addr >> 1;                                 //addr向右移动一位

}

/* 写入数据：dat*/

for(i=0; i<8; i++)                                    //循环8次

{

if(dat & 0x01)                                    //判断dat最后一位是否为1

SDA = 1;                                      //若为1，SDA引脚输出为1

else                                              //否则

SDA = 0;                                      //SDA引脚输出为0

SCK = 1;                                          //SCK拉为高电平

_nop_();                                          //延时1us

SCK = 0;                                          //SCK拉为低电平

_nop_();                                          //延时1us

dat = dat >> 1;                                   //addr向右移动一位

}

RST = 0;                                              //RST引脚拉为低电平

}

/*********************************************************/

// 从DS1302读出一字节数据

/*********************************************************/

uchar DS1302_Read_Byte(uchar addr)

{

uchar i;                                              //定义无符号变量i，for循环用

uchar temp;                                           //temp用来保存读到的数据

RST = 1;                                              //RST引脚拉为高电平

/* 写入目标地址：addr*/

for(i=0; i<8; i++)                                    //循环8次

{

if(addr & 0x01)                                   //判断addr最后一位是否为1

SDA = 1;                                      //若为1，SDA引脚输出为1

else                                              //否则

SDA = 0;                                      //SDA引脚输出为0

SCK = 1;                                          //SCK拉为高电平

_nop_();                                          //延时1us

SCK = 0;                                          //SCK拉为低电平

_nop_();                                          //延时1us

addr = addr >> 1;                                 //addr向右移动一位

}

/* 读出该地址的数据 */

for(i=0; i<8; i++)                                    //循环8次

{

temp = temp >> 1;                                 //temp向右移动一位

if(SDA == 1)                                      //判断SDA是否为1

temp |= 0x80;                                 //若为1，temp按位或上0x80

else                                              //否则

temp &= 0x7f;                                 //temp按位与上0x7f

SCK = 1;                                          //SCK拉为高电平

_nop_();                                          //延时1us

SCK = 0;                                          //SCK拉为低电平

_nop_();                                          //延时1us

}

RST = 0;                                              //RST引脚拉为低电平

return temp;                                          //返回读到的数据

}

/*********************************************************/

// 向DS1302写入时间数据

/*********************************************************/

void DS1302_Write_Time()

{

uchar i;                                              //定义无符号字符型变量i，for循环使用

uchar temp1;                                          //temp1用来保存转换成的二进制的十位

uchar temp2;                                          //temp2用来保存转换成的二进制的个位

for(i=0; i<7; i++)                                    //循环7次

{

temp1 = (TimeBuff[i]/10) << 4;                    //分离出十位并左移4位

temp2 = TimeBuff[i] % 10;                         //分离出个位

TimeBuff[i] = temp1 + temp2;                      //十位与个位整合

}

DS1302_Write_Byte(0x8E, 0x00);                        //关闭写保护

DS1302_Write_Byte(0x80, 0x80);                        //暂停时钟

DS1302_Write_Byte(0x8C, TimeBuff[0]);                 //年

DS1302_Write_Byte(0x88, TimeBuff[1]);                 //月

DS1302_Write_Byte(0x86, TimeBuff[2]);                 //日

DS1302_Write_Byte(0x8A, TimeBuff[3]);                 //星期

DS1302_Write_Byte(0x84, TimeBuff[4]);                 //时

DS1302_Write_Byte(0x82, TimeBuff[5]);                 //分

DS1302_Write_Byte(0x80, TimeBuff[6]);                 //秒

DS1302_Write_Byte(0x80, TimeBuff[6]&0x7F);            //运行时钟

DS1302_Write_Byte(0x8E, 0x80);                        //打开写保护

}

/*********************************************************/

// 从DS1302读出时间数据

/*********************************************************/

void DS1302_Read_Time()

{

uchar i;                                              //定义无符号字符型变量i，for循环使用

TimeBuff[0] = DS1302_Read_Byte(0x8D);				  //年

TimeBuff[1] = DS1302_Read_Byte(0x89);			      //月

TimeBuff[2] = DS1302_Read_Byte(0x87);				  //日

TimeBuff[3] = DS1302_Read_Byte(0x8B);				  //星期

TimeBuff[4] = DS1302_Read_Byte(0x85);				  //时

TimeBuff[5] = DS1302_Read_Byte(0x83);				  //分

TimeBuff[6] = (DS1302_Read_Byte(0x81)) & 0x7F;		  //秒

for(i=0;i<7;i++)		                              //BCD转十进制

{

TimeBuff[i] = (TimeBuff[i]/16)*10 + TimeBuff[i]%16;

}

}

/*********************************************************/

// 按键按下去提示声

/*********************************************************/

void KeySound()

{

Buzzer = 0;                                           //蜂鸣器响

DelayMs(40);                                          //延时40ms

Buzzer = 1;                                           //蜂鸣器不响

}

/*********************************************************/

// 按键扫描(设置时间)

/*********************************************************/

void KeyScanf1()

{

if(Key1 == 0)                                         //检测设置键是否被按下

{

KeySound();                                       //按键按下去发出提示音

WriteLcdCmd(0x0f);			                      //启动光标闪烁

SetLcdCursor(0,3);					              //定位光标到年份闪烁

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key1);				                      //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 调整年份 */

while(1)

{

if(Key4 == 0)							      //如果减按键被按下去

{

if(TimeBuff[0] > 0)						  //判断年份是否大于0

TimeBuff[0]--;                        //是的话就减去1

KeySound();

SetLcdCursor(0, 2);						  //光标定位到年份的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[0]);		          //刷新显示改变后的年份

SetLcdCursor(0, 3);                       //定位光标到年份闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key5 == 0)							      //如果加按键被下去

{

if(TimeBuff[0] < 99)					  //判断年份是否小于99

TimeBuff[0]++;                        //是的话就加上1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(0, 2);						  //光标定位到年份的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[0]);		          //刷新显示改变后的年份

SetLcdCursor(0, 3);                       //定位光标到年份闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key1 == 0)                                 //如果设置键被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

break;                                    //退出此while(1)循环

}

}

SetLcdCursor(0,6);					              //定位光标到月份闪烁

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key1);				                      //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 调整月份 */

while(1)

{

if(Key4 == 0)							      //如果减按键被按下去

{

if(TimeBuff[1] > 1)						  //判断月份是否大于1

TimeBuff[1]--;                        //是的话就减去1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(0, 5);						  //光标定位到月份的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[1]);		          //刷新显示改变后的月份

SetLcdCursor(0, 6);                       //定位光标到月份闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key5 == 0)							      //如果加按键被下去

{

if(TimeBuff[1] < 12)					  //判断月份是否小于12

TimeBuff[1]++;                        //是的话就加上1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(0, 5);						  //光标定位到月份的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[1]);		          //刷新显示改变后的月份

SetLcdCursor(0, 6);                       //定位光标到月份闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key1 == 0)                                 //如果设置键被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

break;                                    //退出此while(1)循环

}

}

SetLcdCursor(0,9);					              //定位光标到日期闪烁

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key1);				                      //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 调整日期 */

while(1)

{

if(Key4 == 0)							      //如果减按键被按下去

{

if(TimeBuff[2] > 1)						  //判断日期是否大于1

TimeBuff[2]--;                        //是的话就减去1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(0, 8);						  //光标定位到日期的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[2]);		          //刷新显示改变后的日期

SetLcdCursor(0, 9);                       //定位光标到日期闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key5 == 0)							      //如果加按键被下去

{

if(TimeBuff[2] < 31)					  //判断日期是否小于31

TimeBuff[2]++;                        //是的话就加上1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(0, 8);						  //光标定位到日期的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[2]);		          //刷新显示改变后的日期

SetLcdCursor(0, 9);                       //定位光标到日期闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key1 == 0)                                 //如果设置键被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

break;                                    //退出此while(1)循环

}

}

SetLcdCursor(0,14);					              //定位光标到星期闪烁

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key1);				                      //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 调整星期 */

while(1)

{

if(Key4 == 0)							      //如果减按键被按下去

{

if(TimeBuff[3] > 1)						  //判断星期是否大于1

TimeBuff[3]--;                        //是的话就减去1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(0, 12);					  //光标定位到星期的位置

ShowLcdWeek(TimeBuff[3]);		          //刷新显示改变后的星期

SetLcdCursor(0, 14);                      //定位光标到星期闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key5 == 0)							      //如果加按键被按下去

{

if(TimeBuff[3] < 7)						  //判断星期是否小于7

TimeBuff[3]++;                        //是的话就加上1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(0, 12);					  //光标定位到日期的位置

ShowLcdWeek(TimeBuff[3]);		          //刷新显示改变后的星期

SetLcdCursor(0, 14);                      //定位光标到星期闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key1 == 0)                                 //如果设置键被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

break;                                    //退出此while(1)循环

}

}

SetLcdCursor(1,1);					              //定位光标到小时闪烁

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key1);				                      //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 调整小时 */

while(1)

{

if(Key4 == 0)							      //如果减按键被按下去

{

if(TimeBuff[4] > 0)						  //判断小时是否大于0

TimeBuff[4]--;                        //是的话就减去1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1, 0);						  //光标定位到小时的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[4]);		          //刷新显示改变后的小时

SetLcdCursor(1, 1);                       //定位光标到小时闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key5 == 0)							      //如果加按键被按下去

{

if(TimeBuff[4] < 23)					  //判断小时是否小于23

TimeBuff[4]++;                        //是的话就加上1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1, 0);						  //光标定位到小时的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[4]);		          //刷新显示改变后的小时

SetLcdCursor(1, 1);                       //定位光标到小时闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key1 == 0)                                 //如果设置键被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

break;                                    //退出此while(1)循环

}

}

SetLcdCursor(1,4);					              //定位光标到分钟闪烁

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key1);				                      //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 调整分钟 */

while(1)

{

if(Key4 == 0)							      //如果减按键被按下去

{

if(TimeBuff[5] > 0)						  //判断分钟是否大于0

TimeBuff[5]--;                        //是的话就减去1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1, 3);						  //光标定位到分钟的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[5]);		          //刷新显示改变后的分钟

SetLcdCursor(1, 4);                       //定位光标到分钟闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key5 == 0)							      //如果加按键被按下去

{

if(TimeBuff[5] < 59)					  //判断分钟是否小于59

TimeBuff[5]++;                        //是的话就加上1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1, 3);						  //光标定位到分钟的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[5]);		          //刷新显示改变后的分钟

SetLcdCursor(1, 4);                       //定位光标到分钟闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key1 == 0)                                 //如果设置键被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

break;                                    //退出此while(1)循环

}

}

SetLcdCursor(1,7);					              //定位光标到秒钟闪烁

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key1);				                      //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 调整秒钟 */

while(1)

{

if(Key4 == 0)							      //如果减按键被按下去

{

if(TimeBuff[6] > 0)						  //判断秒钟是否大于0

TimeBuff[6]--;                        //是的话就减去1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1, 6);						  //光标定位到秒钟的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[6]);		          //刷新显示改变后的秒钟

SetLcdCursor(1, 7);                       //定位光标到秒钟闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key5 == 0)							      //如果加按键被按下去

{

if(TimeBuff[6] < 59)					  //判断秒钟是否小于59

TimeBuff[6]++;                        //是的话就加上1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1, 6);						  //光标定位到秒钟的位置

ShowLcdNum(TimeBuff[6]);		          //刷新显示改变后的秒钟

SetLcdCursor(1, 7);                       //定位光标到秒钟闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key1 == 0)                                 //如果设置键被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

break;                                    //退出此while(1)循环

}

}

/* 退出前的设置 */

WriteLcdCmd(0x0C);			                      //关闭光标闪烁

DS1302_Write_Time();		                      //把新设置的时间值存入DS1302芯片

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key1);				                      //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

}

}

/*********************************************************/

// 按键扫描(设置闹钟)

/*********************************************************/

void KeyScanf2()

{

if(Key2 == 0)                                          //判断闹钟引脚是否按下

{

KeySound();                                        //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(0,0);                                 // 设置坐标第1行，第1列

ShowLcdStr("Alarm Clock Set ");                    //液晶显示为闹钟设置的界面

SetLcdCursor(1,0);                                 //设置坐标第2行，第1列

ShowLcdStr("     :          ");                    //显示字符串"     :          "

SetLcdCursor(1,3);                                 // 设置坐标第2行，第4列

ShowLcdNum(Clock_Hour);                            //显示闹钟的小时

SetLcdCursor(1,6);                                 //设置坐标第2行，第7列

ShowLcdNum(Clock_Minute);                          //显示闹钟的分钟

SetLcdCursor(1,10);                                //设置坐标第2行，第11列

if(Clock_Swt==0)                                   //判断闹钟是否关闭

{

ShowLcdStr("OFF");                            //若关闭显示"OFF"

}

else                                              //否则

{

ShowLcdStr(" ON");                            //显示" ON"

}

SetLcdCursor(1,4);								  //光标定位

WriteLcdCmd(0x0f);								  //光标闪烁

DelayMs(10);									  //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key2);								      //等待按键释放

DelayMs(10);									  //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 调整闹钟小时 */

while(1)

{

if(Key4 == 0)							      //如果减按键被按下去

{

if(Clock_Hour > 0)						  //判断闹钟小时是否大于0

Clock_Hour--;						  //是的话就减去1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1,3);						  //光标定位到闹钟小时的位置

ShowLcdNum(Clock_Hour);		              //刷新显示改变后的闹钟小时

SetLcdCursor(1,4);						  //定位光标到闹钟小时闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key5 == 0)								  //如果加按键被按下去

{

if(Clock_Hour < 23)						  //判断闹钟小时是否小于23

Clock_Hour++;						  //是的话就加上1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1,3);						  //光标定位到闹钟小时的位置

ShowLcdNum(Clock_Hour);		              //刷新显示改变后的闹钟小时

SetLcdCursor(1,4);						  //定位光标到闹钟小时闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key2 == 0)                                 //如果设置键被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

break;                                    //退出此while(1)循环

}

}

SetLcdCursor(1,7);					              //定位光标到闹钟分钟的闪烁

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key2);			                          //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 调整分钟 */

while(1)

{

if(Key4 == 0)							      //如果减按键被按下去

{

if(Clock_Minute > 0)					  //判断闹钟分钟是否大于0

Clock_Minute--;						  //是的话就减去1

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1,6);						  //光标定位到闹钟分钟的位置

ShowLcdNum(Clock_Minute);	              //刷新显示改变后的闹钟分钟

SetLcdCursor(1,7);						  //定位光标到闹钟分钟闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key5 == 0)								  //如果加按键被按下去

{

if(Clock_Minute < 59)					  //判断闹钟分钟是否小于59

Clock_Minute++;						  //是的话就加上1

KeySound();

SetLcdCursor(1,6);						  //光标定位到闹钟分钟的位置

ShowLcdNum(Clock_Minute);	              //刷新显示改变后的闹钟分钟

SetLcdCursor(1,7);						  //定位光标到闹钟分钟闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key2 == 0)                                 //如果设置键被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

break;                                    //退出此while(1)循环

}

}

SetLcdCursor(1,12);				                  //定位光标到闹钟开关的位置闪烁

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key2);			                          //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 闹钟开关 */

while(1)

{

if(Key4 == 0)							      //如果减按键被按下去

{

if(Clock_Swt == 1)						  //判断闹钟是否开启

Clock_Swt = 0;						  //关闭闹钟

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1,10);						  //光标定位到秒钟开关的位置

ShowLcdStr("OFF");					      //液晶显示“OFF”

SetLcdCursor(1,12);						  //定位光标到闹钟开关的位置闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key5 == 0)								  //如果加按键被按下去

{

if(Clock_Swt == 0)						  //判断闹钟是否关闭

Clock_Swt = 1;						  //启动闹钟

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(1,10);						  //光标定位到秒钟开关的位置

ShowLcdStr(" ON");					      //液晶显示“ ON”

SetLcdCursor(1,12);						  //定位光标到闹钟开关的位置闪烁

DelayMs(300);							  //延时0.3秒左右

}

if(Key2 == 0)                                 //如果设置键被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

break;                                    //退出此while(1)循环

}

}

/* 退出前的设置 */

WriteLcdCmd(0x0C);			                      //关闭光标闪烁

ShowLcdInit();					                  //液晶显示内容恢复为检测界面的

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key2);			                          //等待按键释放

DelayMs(10);						              //延时等待，消除按键松开的抖动

SectorErase(0x2000);

WriteE2PROM(Clock_Hour, 0x2000);			      //往0x2000这个地址写入闹钟的小时

WriteE2PROM(Clock_Minute, 0x2001);		          //往0x2001这个地址写入闹钟的分钟

WriteE2PROM(Clock_Swt, 0x2002);				      //往0x2002这个地址写入闹钟的开关

}

}

/*********************************************************/

// 进入/退出 秒表

/*********************************************************/

void KeyScanf3()

{

if(Key3 == 0)                                         //判断秒表设置按键是否被按下

{

KeySound();                                       //按键按下去发出提示音

SetLcdCursor(0, 0);                               //设置坐标第1行，第1列

ShowLcdStr("   Stop_Watch   ");                   //显示字符串"   Stop-Watch   "

SetLcdCursor(1, 0);                               //设置坐标第1行，第2列

ShowLcdStr("  00:00:00 00   ");                   //显示字符串"  00:00:00 00   "

DelayMs(10);                                      //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key3);                                     //等待按键释放

DelayMs(10);                                      //延时等待，消除按键松开的抖动

/* 秒表控制 */

while(Key3)                                       //判断按键3是弹起

{

// 秒表的开始和暂停切换

if(Key4 == 0)                                 //判断按键4是否被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

if(TR1 == 0)                              //关变开

{

TR1 = 1;

}

else                                      //开变关

{

TR1 = 0;

}

DelayMs(10);                              //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key4);                             //等待按键释放

DelayMs(10);                              //延时等待，消除按键松开的抖动

}

// 秒表清零

if(Key5 == 0)                                 //判断按键5是否被按下

{

KeySound();                               //按键按下去发出提示音

Stop_Watch_Count = 0;                     //计数变量1清零

Stop_Watch_Second = 0;                    //计数变量2清零

SetLcdCursor(1, 0);                       //设置坐标第2行，第1列

ShowLcdStr("  00:00:00 00   ");           //显示清零

DelayMs(10);							  //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key5);							  //等待按键释放

DelayMs(10);                              //延时等待，消除按键松开的抖动

}

if(TR1 == 1)

{

SetLcdCursor(1, 2);                       //设置坐标第2行，第3列

ShowLcdNum(Stop_Watch_Second/3600);       //小时

SetLcdCursor(1, 5);                       //设置坐标第2行，第6列

ShowLcdNum(Stop_Watch_Second%3600/60);    //分钟

SetLcdCursor(1, 8);                       //设置坐标第2行，第9列

ShowLcdNum(Stop_Watch_Second%60);         //秒钟

SetLcdCursor(1, 11);                      //设置坐标第2行，第12列

ShowLcdNum(Stop_Watch_Count);             //毫秒

}

}

// 退出秒表，回到时钟模式

KeySound();                                       //按键按下去发出提示音

TR1 = 0;                                          //停止定时器

Stop_Watch_Count = 0;                             //计数变量1清零

Stop_Watch_Second = 0;                            //计数变量2清零

ShowLcdInit();                                    //液晶显示时钟界面

DelayMs(10);                                      //延时等待，消除按键按下的抖动

while(!Key3);                                     //等待按键释放

DelayMs(10);                                      //延时等待，消除按键按下的抖动

}

}

/*********************************************************/

// 闹钟判断

/*********************************************************/

void ClockJudge()

{

if(Clock_Swt == 1)			                          //判断闹钟的开关是否开启

{

if((Clock_Hour==TimeBuff[4]) && (Clock_Minute==TimeBuff[5]))		//当前小时和分钟，和闹钟的小时和分钟是否一致

{

if(TimeBuff[6] == 0)						  //秒数是否等于0

{

Buzzer_Flag = 1;						  //开启蜂鸣器报警标志

}

}

}

if(TimeBuff[6] == 59)								  //如果当前秒数为59秒

{

Buzzer_Flag = 0;							      //关闭蜂鸣器报警标志

}

if((Key4==0)||(Key5==0))			                  //如果Key4或Key5被按下，关闭蜂鸣器

{

Buzzer_Flag = 0;							      //关闭蜂鸣器报警标志

}

if(Buzzer_Flag == 1)								  //如果蜂鸣器报警标志为启动

{

Buzzer = 0;										  //启动蜂鸣器

DelayMs(50);									  //延时0.05秒

Buzzer = 1;										  //关闭蜂鸣器

DelayMs(50);									  //延时0.05秒

}

}

/*********************************************************/

// 定时器初始化，用于秒表

/*********************************************************/

void Timer1Init()

{

TMOD = 0x10;				                          // 使用定时器1，工作方式是1

ET1  = 1;						                      // 定时器1中断使能

EA   = 1;						                      // 打开总中断

}

/*********************************************************/

//主函数

/*********************************************************/

void main()

{

int temp;											  //保存温度值

Timer1Init();

LcdInit();											  //执行液晶初始化

DS1302_Init();										  //时钟芯片的初始化

ShowLcdInit();										  //液晶显示内容的初始化

if(DS1302_Read_Byte(0x81) >= 128)		              //判断时钟芯片是否正在运行

{

DS1302_Write_Time();						      //如果没有，则初始化一个时间

}

Clock_Hour = ReadE2PROM(0x2000);		              //读取0x2000这个地址的内容，赋值给闹钟的小时变量

if(Clock_Hour > 23)									  //如果读取到的闹钟小时数值不正常，则重新赋值

{

Clock_Hour = 12;

}

Clock_Minute = ReadE2PROM(0x2001);	                  //读取0x2001这个地址的内容，赋值给闹钟的分钟变量

if(Clock_Minute > 59)								  //如果读取到的闹钟分钟数值不正常，则重新赋值

{

Clock_Minute = 30;

}

Clock_Swt = ReadE2PROM(0x2002);		                  //读取0x2002这个地址的内容，赋值给闹钟的开关变量

if(Clock_Swt > 1)									  //如果读取到的闹钟开关数值不正常，则重新赋值

{

Clock_Swt = 0;

}

while(Get18B20Temp() == 850)		                  //等待温度传感器初始化完成

{

DelayMs(10);

}

while(1)

{

DS1302_Read_Time();				                  //获取当前时钟芯片的时间，存在数组time_buf中

FlashTime();							          //刷新时间显示

ClockJudge();							          //闹钟工作的判断

temp = Get18B20Temp();	                          //读取温度

SetLcdCursor(1,9);						          //定位到显示温度的地方

ShowLcdTemp(temp);				                  //显示温度

KeyScanf1();							          //按键扫描1(时间的设置)

KeyScanf2();							          //按键扫描2(闹钟的设置)

KeyScanf3();                                      //按键扫描3(进入和退出秒表)

DelayMs(100);							          //延时0.1秒

}

}

/*********************************************************/

// 定时器1服务程序，用于秒表

/*********************************************************/

void Timer1(void) interrupt 3

{

TH1 = 216;                                            // 给定时器1的TH0装初值，定时10ms

TL1 = 240;                                            // 给定时器1的TL0装初值

Stop_Watch_Count++;                                   //Stop_Watch_Count加1

if(Stop_Watch_Count >= 100)                           //判断如果Stop_Watch_Count是否加到100

{

Stop_Watch_Count = 0;                             //加到100之后Stop_Watch_Count清0

Stop_Watch_Second++;                              //Stop_Watch_Second加1，既加1秒

}

}